附件1

《福建省房屋与装饰工程预算定额》厦门市第一期

动态调整子目

工作内容：准备工作，装拆钻架、定位、移动，钻进、出渣、清孔，测孔等。

计量单位：m

| 定额编号 |  |  |  | 10103052 | 10103053 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 旋挖钻机钻孔 |  |
|  |  |  |  | 岩层增加费 |  |
|  |  |  |  | 桩径80cm以内 | 桩径100cm以内 |
| 工料机基价(元) |  |  |  | 2697.4 | 3168.27 |
| 其中 | 人工费基价(元) |  |  | 137.49 | 155.68 |
|  | 材料费基价(元) |  |  | 1090.93 | 1455.07 |
|  | 施工机具使用费基价(元) |  |  | 1468.98 | 1557.52 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |  |
| 材 料 | 合金牙轮钻头 | 个 | 3982 | 0.2727 | 0.3636 |
|  | 水 | m3 | 3.98 | 1.0708 | 1.6088 |
|  | 其他材料费 | 元 | 0.92 | 0.8443 | 0.8870 |
| 机 械 | 交流弧焊机 容量32kv.A | 台班 | 85.25 | 0.0368 | 0.0368 |
|  | 履带式单斗挖掘机 液压 斗容量1m3 | 台班 | 1524.05 | 0.1130 | 0.1201 |
|  | 履带式旋挖钻机 280 | 台班 | 3721.79 | 0.3395 | 0.3599 |
|  | 泥浆泵 出口直径F100 | 台班 | 199.58 | 0.1507 | 0.1597 |

工作内容：准备工作，装拆钻架、定位、移动，钻进、出渣、清孔，测孔等。

计量单位：m

| 定额编号 |  |  |  | 10103054 | 10103055 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 旋挖钻机钻孔 |  |
|  |  |  |  | 岩层增加费 |  |
|  |  |  |  | 桩径120cm以内 | 桩径150cm以内 |
| 工料机基价(元) |  |  |  | 3856.5 | 4547.27 |
| 其中 | 人工费基价(元) |  |  | 160.41 | 171.87 |
|  | 材料费基价(元) |  |  | 1820.3 | 2189.6 |
|  | 施工机具使用费基价(元) |  |  | 1875.79 | 2185.8 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |  |
| 材 料 | 合金牙轮钻头 | 个 | 3982 | 0.4545 | 0.5455 |
|  | 水 | m3 | 3.98 | 2.4021 | 4.1301 |
|  | 其他材料费 | 元 | 0.92 | 0.9566 | 1.063 |
| 机 械 | 交流弧焊机 容量32kv.A | 台班 | 85.25 | 0.0383 | 0.0383 |
|  | 履带式单斗挖掘机 液压 斗容量1m3 | 台班 | 1524.05 | 0.1322 | 0.1545 |
|  | 履带式旋挖钻机360 | 台班 | 4130.21 | 0.3961 | 0.4624 |
|  | 泥浆泵 出口直径F100 | 台班 | 199.58 | 0.1757 | 0.1867 |

工作内容：调、运、铺砂浆，传、运、砌砖，包括浇水；砌砖包括窗台虎皮砖、腰线、门窗套、砖平拱及过梁等；安放木砖、铁件等。

计量单位：m3

| 定额编号 |  |  |  | 10104001 | 10104002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 实心标准砖墙 | 实心砖墙 |
|  |  |  |  |  | 圆、弧形砖墙增加费 |
| 工料机基价(元) |  |  |  | 662.19 | 25.82 |
| 其中 | 人工费基价(元) |  |  | 286.73 | 24.77 |
|  | 材料费基价(元) |  |  | 370.76 | 1.05 |
|  | 施工机具使用费基价(元) |  |  | 4.70 | - |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |  |
| 材 料 | 现浇混合砂浆M5（42.5） | m3 | 234.85 | 0.2078 | - |
|  | 烧结煤矸石普通砖 240*115*53 | 块 | 0.58 | 554.4000 | 1.8 |
|  | 其他材料费 | 元 | 0.92 | 0.4400 | 0.01 |
| 机 械 | 灰浆搅拌机 抖筒容量200L | 台班 | 163.93 | 0.0287 | - |

工作内容：调、运、铺砂浆，传、运、砌砖，包括浇水；砌砖包括窗台虎皮砖、腰线、门窗套、砖平拱及过梁等；安放木砖、铁件等

计量单位：m3

| 定额编号 |  |  |  | 10104004 | 10104005 | 10104006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 多孔砖墙 |  |  |
|  |  |  |  | 90mm厚 | 190mm厚 | 240mm厚 |
| 工料机基价(元) |  |  |  | 701.81 | 666.69 | 644.89 |
| 其中 | 人工费基价(元) |  |  | 334.87 | 290.43 | 282.31 |
|  | 材料费基价(元) |  |  | 364.56 | 372.42 | 358.22 |
|  | 施工机具使用费基价(元) |  |  | 2.38 | 3.84 | 4.36 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |  |  |
| 材 料 | 现浇混合砂浆M5（42.5） | m3 | 234.85 | 0.1053 | 0.1690 | 0.1920 |
|  | 烧结煤矸石多孔砖 190×190×90 MU7.5 | 块 | 1.21 | 263.8200 | 228.2000 | - |
|  | 烧结煤矸石多孔砖 190×90×90 | 块 | 0.68 | - | 53.7000 | - |
|  | 烧结煤矸石多孔砖 240×115×90 MU7.5 | 块 | 0.92 | - | - | 323.0000 |
|  | 烧结煤矸石普通砖 240*115*53 | 块 | 0.58 | 35.0000 | 34.1000 | 27.0000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 0.92 | 0.3400 | 0.3400 | 0.3400 |
| 机 械 | 灰浆搅拌机 抖筒容量200L | 台班 | 163.93 | 0.0145 | 0.0234 | 0.0266 |

工作内容：调、运、铺砂浆，运砌砖；砌砖包括窗台虎头砖、腰线、门窗套、砖平拱及过梁等；安放木砖、铁件等。

计量单位：m3

| 定额编号 |  |  |  | 10104007 | 10104008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 空心砖墙 |  |
|  |  |  |  | 90mm厚 | 190mm厚 |
| 工料机基价(元) |  |  |  | 714.57 | 563.63 |
| 其中 | 人工费基价(元) |  |  | 334.87 | 290.9 |
|  | 材料费基价(元) |  |  | 377 | 269.91 |
|  | 施工机具使用费基价(元) |  |  | 2.7 | 2.82 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |  |
| 材 料 | 现浇混合砂浆M5（42.5） | m3 | 234.85 | 0.1193 | 0.1240 |
|  | 烧结煤矸石空心砖 190×190×190 | 块 | 1.65 | - | 114.1000 |
|  | 烧结煤矸石空心砖 190×190×90 | 块 | 1.21 | 255.0000 | 26.8000 |
|  | 烧结煤矸石空心砖 190×90×90 | 块 | 0.68 | 28.3000 | - |
|  | 烧结煤矸石普通砖 240*115*53 | 块 | 0.58 | 36.0000 | 34.1000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 0.92 | 0.3400 | 0.3400 |
| 机 械 | 灰浆搅拌机 抖筒容量200L | 台班 | 163.93 | 0.0165 | 0.0172 |

工作内容：调、运、铺砂浆，运、砌砖，包括浇水；安放木砖、垫块、铁件等。

计量单位：m3

| 定额编号 |  |  |  | 10104012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 零星砖砌体 |
| 工料机基价(元) |  |  |  | 661.15 |
| 其中 | 人工费基价(元) |  |  | 286.73 |
|  | 材料费基价(元) |  |  | 369.67 |
|  | 施工机具使用费基价(元) |  |  | 4.75 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |
| 材 料 | 现浇混合砂浆M5（42.5） | m3 | 234.85 | 0.2110 |
|  | 烧结煤矸石普通砖 240*115*53 | 块 | 0.58 | 551.4000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 0.92 | 0.3300 |
| 机 械 | 灰浆搅拌机 抖筒容量200L | 台班 | 163.93 | 0.0290 |

工作内容：调、运、铺砂浆，传、运、砌砖，包括浇水。

计量单位：m3

| 定额编号 |  |  |  | 10104015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 砖模（烧结煤矸石多孔砖） |
| 工料机基价(元) |  |  |  | 582.25 |
| 其中 | 人工费基价(元) |  |  | 212.91 |
|  | 材料费基价(元) |  |  | 366.6 |
|  | 施工机具使用费基价(元) |  |  | 2.74 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |
| 材 料 | 现浇混合砂浆M5（42.5） | m3 | 234.85 | 0.0999 |
|  | 烧结煤矸石多孔砖 190×190×90 MU7.5 | 块 | 1.21 | 283.33 |
|  | 其他材料费 | 元 | 0.92 | 0.3400 |
| 机 械 | 灰浆搅拌机 抖筒容量200L | 台班 | 163.93 | 0.0167 |

工作内容：调、运、铺砂浆，运砌砖；砌砖包括窗台虎头砖、腰线、门窗套、砖平拱及过梁等；安放木砖、铁件等。

计量单位：m3

| 定额编号 |  |  |  | 10104016 | 10104017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 蒸压加气混凝土砌块墙 |  |
|  |  |  |  | 现拌砂浆 |  |
|  |  |  |  | 120mm厚以内 | 200mm厚以内 |
| 工料机基价(元) |  |  |  | 585.38 | 545.61 |
| 其中 | 人工费基价(元) |  |  | 275.15 | 235.56 |
|  | 材料费基价(元) |  |  | 308.48 | 308.30 |
|  | 施工机具使用费基价(元) |  |  | 1.75 | 1.75 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |  |
| 材 料 | 现浇混合砂浆M5（42.5） | m3 | 234.85 | 0.0568 | 0.0568 |
|  | 加气混凝土砌块 A3.5 | m3 | 300.97 | 0.9730 | 0.9730 |
|  | 其他材料费 | 元 | 0.92 | 2.5000 | 2.3000 |
| 机 械 | 灰浆搅拌机 抖筒容量200L | 台班 | 163.93 | 0.0107 | 0.0107 |