附件

《木构件开槽等13项补充定额》

（征求意见稿）

- 一、拆除夯土墙

- 说  明

- 1.本定额适用于古建筑夯土墙拆除，以手工操作为主、机具操作为辅考虑。

- 工程量计算规则

- 1.拆除夯土墙工程量，按拆除体积以“m³”计算，不扣除0.3㎡以内的洞口面积或0.1m³以内的洞口体积。

- 工作内容：拆除夯土墙体、旧料及渣土运至施工现场指定地点堆放。

- 计量单位：m³

| 定额编号 |  |  |  | 01064 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 拆除夯土墙 |
| 工料机基价(元) |  |  |  | 149.84 |
| 其 中 | 人工费基价(元) |  |  | 132.06 |
|  | 材料费基价(元) |  |  | - |
|  | 施工机具使用费基价(元) |  |  | 17.77 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |
| 机 械 | 其他机械费 | 元 | 1.00 | 17.7749 |

| - 二、旧木构脱漆 - 说 明 - 1.木构件脱漆按手工操作考虑，采用不同施工方法不作调整。 - 工程量计算规则 - 1.木构件脱漆按设计图示脱漆尺寸展开面积以“㎡”计算，不扣除单个面积0.3㎡以内孔洞所占面积。不同构件脱漆系数按第三章泥部新做工程计算规则说明七油漆第1点。 工作内容：表面清理、刷油漆剥离剂、表面刷洗、棉布擦净。 计量单位：㎡ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | 01065 | 01066 |
| 项目 |  |  |  | 旧木构人工脱漆 |  |
|  |  |  |  | 三遍 | 每增(减)一道 |
| 工料机基价(元) |  |  |  | 81.26 | 20.31 |
| 其 中 | 人工费基价(元) |  |  | 46.18 | 11.55 |
|  | 材料费基价(元) |  |  | 35.08 | 8.76 |
|  | 施工机具使用费基价(元) |  |  | - | - |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |  |
| 材 料 | 强力油漆剥离剂 | kg | 50.00 | 0.7011 | 0.1753 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.0225 | - |

- 三、木构件开槽

- 说  明

- 1.木构件开槽、封槽定额适用于木柱、木梁、木枋等木包钢骨架的木构件人工开槽、封槽，开槽尺寸依据设计图示型钢外围面积区分不同规格。封槽材料规格与定额取定不同时，可按实调整，人工不予调整。

- 工程量计算规则

- 1.木构件开槽、封槽的工程量，按开槽长度以“m”计算。

工作内容： 定位弹线、定线切割、开槽、修槽、抛光、清理木屑。

- 计量单位：m

| 定额编号 |  |  |  | 02589 | 02590 | 02591 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 木构件开槽 | 木构件开槽 | 木构件开槽 |
|  |  |  |  | 断面面积 ≤3200mm2 | 断面面积 ≤4800mm2 | 断面面积 ≤6400mm2 |
| 工料机基价(元) |  |  |  | 32.56 | 36.85 | 51.59 |
| 其 中 | 人工费基价(元) |  |  | 30.81 | 34.66 | 48.53 |
|  | 材料费基价(元) |  |  | - | - | - |
|  | 施工机具使用费基价(元) |  |  | 1.75 | 2.19 | 3.06 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数 量 |  |  |
| 机 械 | 其他机械费 | 元 | 1.00 | 1.7500 | 2.1875 | 3.0625 |

工作内容： 测量，切割，磨光，木构取竹钉孔，上胶，封槽，竹钉固定、切割，打磨。

- 计量单位：m

| 定额编号 |  |  |  | 02592 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 木构件封槽 |
| 工料机基价(元) |  |  |  | 25.92 |
| 其 中 | 人工费基价(元) |  |  | 22.62 |
|  | 材料费基价(元) |  |  | 3.30 |
|  | 施工机具使用费基价(元) |  |  | - |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |
| 材 料 | 杉木条 40×20mm | m | 1.68 | 1.06 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1.52 |

- 四、清水砖墙

- 说  明

- 1.本定额清水砖墙不分结构类型，不分内墙、外墙，材料与定额取定不同时，砖及砂浆含量按实调整。

- 2.清水砖墙定额未考虑墙体勾缝。

3.石板地面定额未包含砂垫层，缝宽考虑20mm，本定额执行第三章泥部新作工程第十点石作有关规定，石板厚度不小于80mm时，套用本定额，石板厚度每增（减）10mm,人工费相应增（减）8元/㎡。

- 工程量计算规则

- 清水砖墙工程量计算，按设计图示尺寸以“m³”计算。扣除门窗洞口、单个面积大于0.3㎡的孔洞、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁、反梁及凹进墙内的壁龛、管槽、消火栓箱等所占体积。不扣除梁头、板头、砖墙内加固钢筋及单个面积0.3㎡以内的孔洞所占体积。凸出墙面的砖垛

- 并入墙体体积内计算。

工作内容：清理基层、选料、铺砌、清理缝隙。

- 计量单位：㎡

| 定额编号 |  |  |  | 03622 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 石板地面（120mm） |
| 工料机基价(元) |  |  |  | 257.25 |
| 其 中 | 人工费基价(元) |  |  | 99.96 |
|  | 材料费基价(元) |  |  | 157.28 |
|  | 施工机具使用费基价(元) |  |  | - |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |
| 材 料 | 青石地面板 490×490×120mm | m³ | 1284.18 | 0.1210 |
|  | 天然中砂 | m³ | 177.76 | 0.0106 |

工作内容： 选砖、浸砖、调制砂浆、砌筑。

计量单位：m³

| 定额编号 |  |  |  | 03623 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 清水砖墙 |
| 工料机基价(元) |  |  |  | 2161.00 |
| 其 中 | 人工费基价(元) |  |  | 946.26 |
|  | 材料费基价(元) |  |  | 1214.29 |
|  | 施工机具使用费基价(元) |  |  | 0.45 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |
| 材料 | 青砖 240×115×53 | 块 | 2.03 | 554.4000 |
|  | 石灰砂浆 1:3 | m3 | 415.56 | 0.2078 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 2.5000 |
| 机 械 | 其他机械费 | 元 | 1.00 | 0.4500 |

工作内容： 拆解旧砖墙、清理旧砖、刮砖、砖块加工，调、运、铺砂浆，补砌砖墙。

计量单位：m³

| 定额编号 |  |  |  | 03624 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 维修清水砖墙 |
| 工料机基价(元) |  |  |  | 1674.22 |
| 其 中 | 人工费基价(元) |  |  | 1019.69 |
|  | 材料费基价(元) |  |  | 654.53 |
|  | 施工机具使用费基价(元) |  |  | - |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |
| 材料 | 青砖 240×115×53 | 块 | 2.03 | 277.2000 |
|  | 水 | m3 | 3.38 | 0.1020 |
|  | 石灰砂浆 1:3 | m3 | 415.56 | 0.2201 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.0000 |

- 五、桁条

- 工程量计算规则

- 1.圆木桁（檩）条计算体积时，其长度含搭接长度，搭接长度按设计图示尺寸计算，设计未明确时按中线每边加10cm长度计算。

工作内容： 选料、放样、运料、錾剥、弹线、刨光、划线、凿眼、锯榫、汇榫；安装、吊线、校正、临时支撑；伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：m³

| 定额编号 |  |  |  | 04608 | 04609 | 04610 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 圆木桁条 | 圆木桁条 | 圆木桁条(箍头搭接） |
|  |  |  |  | φ24cm以内 | φ24cm以外 | φ24cm 以内 |
| 工料机基价(元) |  |  |  | 4419.54 | 6499.73 | 6060.31 |
| 其 中 | 人工费基价(元) |  |  | 1361.50 | 825.55 | 1591.03 |
|  | 材料费基价(元) |  |  | 3057.74 | 5674.11 | 4469.25 |
|  | 施工机具使用费基价(元) |  |  | 0.30 | 0.07 | 0.03 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |  |  |
| 材料 | 铁钉 | kg | 11.22 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
|  | 杉原木 φ14cm以内 长4m以内 | m3 | 2400.00 | 1.2692 | - | - |
|  | 杉原木 φ26cm以内 长4m以内 | m3 | 3500.00 | - | - | 1.2736 |
|  | 杉原木 φ32cm以内 长4m以内 | m3 | 4700.00 | - | 1.2048 | - |
|  | 水柏油 | kg | 14.50 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 4.6025 | 4.4900 | 4.5900 |
| 机械 | 其他机械费 | 元 | 1.00 | 0.2975 | 0.2300 | 0.3000 |